ZLPV §74  Prüfungsfragen  Block  A

1) Entsprechend §74 ZLPV kann eine Packberechtigung in welche Scheine eingetragen werden?

2) Wie viele der nachfolgenden Themen sind im Theorieunterricht zum PACKER lt.§ 74 (ZLPV 2006) enthalten?

3) Der Tausch eines Hauptschirm-Loops ist eine ………

4) Welche dieser Tätigkeit darf der Packer lt.§74 ausüben ?

5) Darf ein Packer mit Segelflugscheinberechtigung und eingetragenem Typ Softie-Square

6) Der Festigkeits-Pull-Test für PD-Reserven wird folgendermaßen durchgeführt:

7) Die Pullforce am Reservegriff muss sich lt. TSO in welchen Grenzen bewegen?

8) Die Kraft der Reservehilfsschirmfeder wird gemessen durch Komprimieren auf 5cm bei :   welchen Systemen

9) Das zu inspizierende Gurtzeug hat eine montierte RSL. Das Cutawaykabel muss daher auf der RSL-Seite

10) Welche Eigenschaft besitzt das Cypres-Loop-Material nicht?

11) Finden auch nicht-silikonisierte Cypres-Loops Verwendung?

12) Bei Montage einer Cypres 2 Unit in die dafür vorgesehene Tasche im Reservecontainer können die Kabelüberlängen folgendermaßen versorgt werden:

13) Was bedeutet die Abkürzung SPI im Zusammenhang mit einem Nahtbild?

14) Wenn ein Mehrpin-Container verplombt wird und der Hersteller keine Angaben über die Art der Verplombung macht, benutzt man roten Siegelgarn  und  man bringt
die Plombe am

15) Der üblicherweise bei der Herstellung von Fallschirmkappen verwendete Faden hat eine Bruchlast von

16) Der üblicherweise bei der Herstellung von Fallschirmgurtzeugen bei den 4-Punkt- Stichpatrone (WW-Stitch-Pattern) verwendete Faden trägt die Bezeichnung

17) Wo befindet sich bei fast allen Fallschirmsportgurtzeugen eine 4-Punkt-Stichpatrone (WW-Stitch-Pattern)?

18) Bei der Inspektion eines Gurtzeuges entdeckst du, dass der Reservegriff keinen CW0301-Aufkleber od. Stempelung/Prägung  trägt. Was machst du?

19) Die durchschnittliche Anzahl von Stichen /Inch bei einer 4-Punkt- Stichpatronen- Naht (Nahttyp 301) mit einem Faden Typ „5“  beträgt

20) Die Packberechtigungen für Personen mit einer Grundberechtigung lt. § 61 ZLPV erstreckt sich auf :

21) Die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) Nr. 91  besagt, dass:

22) Bei der Inspektion eines Reservefallschirmes siehst du, dass das Herstellungsland nicht am Typenschild angegeben ist. Was tust du?

23) Gurte vom Typ 7 sind erkennbar durch

24) Es werden bei Sportfallschirmsystemen zwei Typen von Gurten für einen Brustgurt verwendet. Der eine heisst Typ 17, der andere?

25) Bei Gurtzeugen von amerikanischen Herstellern ist der Abstand zwischen dem Steuerleinenführungsring und dem Riserende wie groß?

26) Die Messingösen eines Reservesliders zeigen nach einer Reserveöffnung „after use“ deutliche Dellen und scharfe Kanten. Was machst du?

27) Du inspizierst einen Rundkappenfallschirm mit 24 Leinen, der auf 4 Tragegurten montiert ist. Wie wird geprüft, ob die Leinen frei laufen?

28) Was ist „Diaper“?

29) Welches ist die richtige Reihenfolge bei einem korrekten Ablauf einer Inspektion+Repack?

30) Die generelle Packfrist von einem Jahr kann auch verkürzt sein. Welches Beispiel ist FALSCH?

31) Bei der Inspektion einer 4-Punkt- Stichpatrone (WW-Stitch-Pattern)  findest du sogenannte „skipped stitches“(=ausgelassene Stiche). Wieviele „skipped stitches“ dürfen pro Stichpatrone max. gefunden werden?

32) Als letzter Arbeitsgang bei einer I+R erfolgt die Dokumentation. Neben den persönlichen Daten des Halters, sowie Type, Seriennummern und Baujahr der Komponenten müssen im Packnachweis noch weitere Daten festgehalten werden. 
Welcher Datensatz gehört NICHT dazu?

33) Mike Furry war Gründer von:………….

34) Von wem wurde das Parachute Manual I und II verfasst ?	

35) Wer darf  PACKER § 74 (ZLPV 2006) -Kandidaten beim  Packen beaufsichtigen?

36) 4 inch sind    …….

37) Ein Fuss ist ca  ….

38) Ein LBS wiegt  …….

39) Die passende Grösse eines Reservecontainers ist abhängig von:

40) Ein Fallschirmcontainer und/oder ein Reservefallschirm, der nicht lufttüchtig ist

41) Pinne der Firma Capewell müssen

42) Bei einem Fallschirmsystem darf welcher Bauteil aus ästhetischen Gründen ausnahmsweise gewaschen werden?

43) Welche dieser Aussagen zum Thema UV Strahlung ist richtig?

44) Ein Band Typ 3 mit 19 mm Breite

45) Welche Farbe hat ein Abtrenngriff-Kabel keinesfalls?